CZĘŚĆ OPISOWA 
DO KONCEPCI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ

PRZYWRÓCENIA HISTORYCZNEGO CHARAKTERU

XIII-wiecznego ZABYTKOWEGO RYNKU JĘDRZEJOWSKIEGO

JAKO PRZESTRZENI INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

W MIEJSCE OBECNEGO RONDA KOMUNIKACYJNEGO

(Przebudowa Rynku w Jędrzejowie)

# STAN ISTNIEJĄCY

Rynek w Jędrzejowie (Plac Kościuszki) to przestrzeń o wymiarach 90x105m. Historycznie tj. już od XIII leżącej na trakcie warszawsko – krakowskim, stanowiąc punkt centralny miasta. 
W przeszłości plac pełnił funkcje handlowe, społeczne i kulturalne (dzięki możliwości korzystania 
z centralnie położonej powierzchni rynku) był doskonałym uzupełnieniem otaczającej zabudowy stanowiąc najważniejsze miejsce w mieście.

Aktualnie rynek w związku z dominującą funkcją komunikacyjną (przed powstaniem obwodnicy skrzyżowanie dwóch ważnych szlaków tranzytowych) w postaci obszernego ronda w znacznym stopniu zatracił swój pierwotny charakter. Nadrzędność komunikacji samochodowej nad pieszą bardzo niekorzystnie wpływa na jakość przestrzeni publicznej w centrum miasta, obniżając rangę 
i prestiż otaczającej zabudowy. Kolejnym problemem w istniejącej zabudowie jest fakt, iż rynek nie posiada obecnie czytelnych narożników, wyznaczających granice wnętrza urbanistycznego (plac częściowo zdefiniowany).

Istniejąca zabudowa posiada  XVII-to, XVIII-to i XIX-to wieczną proweniencję. Poza najbardziej reprezentacyjną południową ścianą rynku z jedną z największych atrakcji miasta w Postaci Muzeum Przypkowskich (gruntownie przebudowanego w latach 70. i 80. XX w), pozostałe ściany rynku charakteryzują się tandetną kolorystyką elewacji i pokryć dachowych,  zubożonym detalem architektonicznym oraz chaosem informacyjnym (szyldy, reklamy). Negatywnie wyróżniającym się budynkiem jest dom handlowy „Piast” który to krzykliwą elewacją i użytymi materiałami wykończeniowymi  mocno odróżnia się od otaczającej zabudowy. Pomimo powyższych problemów w zabudowie,  całość  nie zatraciła całkowicie cech rynku i ciągle stanowi spójny zespół zabudowy, utrzymujący cechy i nastrój historycznego wnętrza. Z atutów należy wymienić historyczny układ urbanistyczny zabudowy w postaci podziałów działek,  oraz charakterystyczny spadek terenu w kierunku północno wschodnim rzędu 3%.

# KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Analiza której największy skrót przedstawiono powyżej stanowi podwalinę rozważań 
dot. koncepcji przebudowy rynku w Jędrzejowie. W jej wyniku stwierdzono, że atutami placu są: regularny kształt, odrestaurowana pierzeja południowa, odrestaurowany zegar słoneczny na jednej z narożnych kamienic, spójny zespół zabudowy, zróżnicowane ukształtowanie terenu placu, dziedzictwo historyczne, pierzeje zabytkowej zabudowy (szczególnie południowa i wschodnia).

Do wad zaliczono: dominujący ruch samochodowy, ograniczoną powierzchnię dla ruchu pieszego, ubytki w zabudowie oraz zbyt niską zabudowę plombową, brak elementów kompozycyjnych, brak spójności posadzki z kształtem placu, kolorystyka i brak systemu identyfikacji wizualnej, niewielka ilość zieleni, niewielkie zróżnicowanie i niewystarczająca ilość małej architektury.

W związku z powyższym przyjęto następujące wytyczne:

- Całkowita zmiana układu komunikacyjnego rynku (w oparciu o wytyczne konkursowe),

- Znaczne ograniczenie ruchu samochodowego w obrębie rynku (w oparciu o wytyczne konkursowe),

- Przywrócenie nadrzędnej komunikacji pieszej i rowerowej,

- Znaczne zwiększenie ilości zieleni w obrębie opracowania (funkcja dekoracyjna i izolacyjna)

- propozycja elementów małej architektury o cechach indywidualnych 
oraz fontanny multimedialnej,

- propozycja iluminacji zieleni oraz otoczenia architektonicznego,

- propozycja formy przestrzennej – pomnika/rzeźby (np. Tadeusza Kościuszki)

- propozycja miejsca i sposób organizacji imprez masowych, (np.: jarmark, koncert, lodowisko, spotkanie publiczne, etc.)

- uwydatnienie historycznego układu zabudowy poprzez zaproponowany moduł płyty rynku,

- poszukiwania rozwiązań projektowych charakterystycznych dla miejsca,

- odsłonięcie i wyeksponowanie murów fundamentowych dawnego ratusza,

- propozycje nowej zabudowy w skali małego miasteczka w oparciu o lokalne materiały (np., piaskowiec, kamień polny)

## Moduł

Płyta rynku wraz z przyległymi ulicami została zaprojektowana w oparciu o moduł wynikający ze średniowiecznego podziału i wydłużonego kształtu działek przyrynkowych (nawiązanie do początku lokacji miasta). Linie podziału modularnego rozmieszczono w rozstawie będącym wielokrotnością submodułu 0,6m x 0,6m. W oparciu o moduł zaprojektowano większość elementów kompozycyjnych, małej architektury, fontannę multimedialną, schody terenowe oraz zieleń na placu.

## Kompozycja

Plac został skomponowany i wystrefowany w oparciu o wyżej opisany moduł oraz naturalny spadek terenu, a także zalecane rozwiązania komunikacyjne załączone do materiałów konkursowych. Kompozycja placu ma na celu podkreślenie i wyeksponowanie południowej pierzei rynku (najbardziej atrakcyjnej i o największych walorach historycznych) poprzez wprowadzenie schodów terenowych, siedzisk strefy ogródków gastronomicznych, fontanny multimedialnej oraz pomnika/rzeźby (wg. oddzielnego opracowania, konkursu). W płycie rynku dodatkowo wyróżniony został budynek muzeum Przypkowskich poprzez rozcięcie projektowanej fontanny multimedialnej 
i wprowadzenie przejścia / mostku o szerokości ww. budynku.  Samo wejście do muzeum jest podkreślone dzięki zastosowaniu oświetlenia punktowego (naświetlacze) zamontowanego 
w posadzce placu. W północnej pierzei rynku planowane jest 3 rzędy zieleni wysokiej (lipa drobnolistna oraz klon zwyczajny) rozcięte planowaną komunikacją samochodową (droga dwukierunkowa o zwolnionym ruchu). Strefa ta ma być strefą wypoczynkową (największa ilość siedzisk i ławek na placu). Projektowana zieleń oprócz walorów estetycznych ma na celu osłabianie przebudowywanego budynku handlowego Piast jako negatywnej dominanty. 
Po zastosowaniu powyższych rozwiązań kompozycyjnych uzyskujemy środkową część placu  stanowiącą  przestrzeń otwartą o planie prostokąta o wymiarach 42 m x 65 m. Środkowa część placu od strony północnej-wschodniej zakończona jest subdominantą w postaci 3 masztów na flagi (z oświetleniem), zaś od strony północno-zachodniej domknięta jest siedziskami i latarniami domykającymi układ przewidywanych fundamentów dawnego jędrzejowskiego ratusza. Od strony pierzei południowej, strefa przestrzeni otwartej (wielofunkcyjna) domknięta została fontanną multimedialną i towarzyszącą jej powierzchnią wody. Poziom wody jest delikatnie obniżony względem poziomu płyty placu, tak, aby można było korzystać z krawędzi jako siedziska.  W obrębie południowo-wschodniego narożnika placu (i fontanny) zaprojektowano umieszczenie rzeźby lub pomnika będącego bardzo ważnym elementem kompozycyjnym.

Powyżej fontanny (w kierunku pierzei południowej) zlokalizowano schody (tzw. końskie) z dodatkowymi drewnianymi siedziskami, rampy oraz płaską platformę / taras przeznaczoną na ogródki gastronomiczne. Dzięki takiemu zabiegowi uzyskano 2 dodatkowe strefy funkcjonalne: strefę rekreacyjną (schody i siedziska) i strefę gastronomiczną.

Kolejnymi zabiegami kompozycyjnymi jest wprowadzenie szpalerów zieleni będącymi wynikiem uzupełnienia, przesadzania i nowych nasadzeń, wzdłuż odcinków pierzei wschodniej 
i zachodniej (szpaler zachodni znajduje kontynuację wzdłuż nowej ulicy Partyzantów).

Ostatecznym zabiegiem kompozycyjnym jest gra odcieni posadzki, zaprojektowana 
w oparciu o moduł nawiązujący do historycznego układu działek i kamienic przy rynku.

## Komunikacja samochodowa i miejsca postojowe

Komunikację drogową i pieszą dostosowano do wytycznych organizatora konkursu. Założono likwidację układy „ronda”, i wprowadzenie drogi jednojezdniowej, dwukierunkowej wzdłuż ul. Partyzantów (pierzeja zachodnia) oraz ciągu 11 Listopada i Pińczowskiej (pierzeja północna). W wyniku zmiany powstał układ o dwóch skrzyżowania typu T (z możliwością dowolnego ukształtowania pierwszeństwa przejazdu) oraz 2-ch dodatkowych ulic jednokierunkowych: ul. Kościelnej i Pińczowskiej). Pozostałe 2 pierzeje rynku (pierzeja wschodnia i południowa) obsługiwane są 2 ciągami pieszo-jezdnymi z ograniczeniami ruchu (np. tylko obsługa i dojazd dla mieszkańców. Ciąg pieszo jezdny wzdłuż pierzei wschodniej może być wykorzystywany do przejazdu w sezonie zimowym (mniejsze natężenie ruchu pieszego i turystycznego), zaś ciąg wzdłuż pierzei południowej ma charakter czysto techniczny.

Nawierzchnie jezdne i pieszo-jezdne zaplanowano jako brukowane – z kostki np. sjenitowej gładkiej w celu psychologicznego spowolnienia ruchu w obrębie rynku.

Przy pierzei zachodniej zlokalizowano miejsca postojowe czasowe. Dodatkowe miejsca postojowe rozmieszczono wzdłuż otaczających ulic (zgodnie ze schematem komunikacyjnym na planszach).

Istniejącą zatokę autobusową przeniesiono zgodnie z wytycznymi na ul. 11 Listopada (2 zatokowi przystankowe ze słupkami przystankowymi), oraz ul.  Partyzantów (2 zatoki przystankowe z wiatami przystankowymi).

Ul. Kościelną planuje się przekształcić w deptak (za pomocą wysokiej jakości posadzki brukowej, ale z zachowaniem ruchu pojazdów). Obszar rynku z zasady ma sprzyjać komunikacji pieszej i rowerowej. W obrębie drogi głównej – dwukierunkowej wyznaczono przejścia dla pieszych (w formie wyniesionych wysp), zaś w pozostałej części placu krawężniki mają wysokość ok. 2cm i nie stanowią przeszkody dla swobodnego ruchu pieszego.

Proponuje się zastosowanie krawężników i posadzek profilowanych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących.

Służby ratunkowe mają dostęp do wszystkich części placu.

## Sposoby użytkowania placu

Na załączonych na planszach schematach zilustrowano typowe możliwości wykorzystania placu na cele targowe, imprezowe, koncertowe, etc.

## Materiały i rozwiązania technologiczne

Nawierzchnię głównej – centralnej części rynku planuje się ułożyć w ramach modułu z płyt granitowych (lub sjenitowych) o szorstkiej fakturze w formacie 120x60cm. Przewiduje się 3 odcienie główne płyt zgodnie z rys. zagospodarowania terenu 1:200. Obszar obwodowy posadzki głównej (centralnej) rynku proponuje się wykonać z płyt granitowych o rozmiarze 60x30cm (1/4 płyt dużych) (mat. sjenit lub w przypadku ekonomicznym: wysokiej jakości płyty betonowe). Obwodowo (droga, ciągi pieszo-jezdne zaplanowano nawierzchnię z dużej kostki sjenitowej w dwóch odcieniach (rozmiar 30x15cm tj. 1/8 płyt dużych). Chodniki obwodowe z elementów kamiennych lub wysokiej jakości betonowych w rozmiarze ok. 30x15cm. Bardziej odległe chodniki, z płytek betonowych (kostki) o nowoczesnej (bezfazowej i prostokątnej) formie.

Zaprojektowano maszty flagowe z oświetleniem, latarnie drogowe dwustronne (droga i chodnik) z kwietnikami, latarnie dekoracyjne na obwód rynku zwieńczone charakterystycznym herbem Jędrzejowa, ławki miejskie z siedziskami i oparciami drewnianymi (na wzór sofy miejskiej), siedziska drewniane jako nakładki na schody, krzesełka obrotowe, stoliki szachowe i inne zgodnie z zestawieniem małej architektury.

Odwodnienie placu poprzez odwodnienia liniowe (szczelinowe) umieszczone w niektórych liniach modułu, oraz tradycyjne wpusty drogowe w otoczeniu posadzki głównej.

Na posadzce głównej, na osi S-N – naprzeciw Muzeum im. Przypkowskich zastosowano oprawy oświetleniowe z lampek LED typu ‘kocieoczka’ tworzącą linię świetlną.

Elewacje budynków podświetlone ogólnym „floodlightem” w odcieniach różu i fioletu lub programowanych w pełnej skali RGB. Podświetlenie elewacyjne o niskiej intensywności. Brak opraw „rysujących” ostre linie/kształty.

Wszystkie oprawy oświetleniowe planuje się wykonać w technologii LED.

Fontanna multimedialna w postaci układu dysz (zilustrowano najprostszy układ liniowy dysz). Istnieją wszelkie możliwości kształtowania układu i programu dysz, co w połączeniu z dużą powierzchnią wodną pozwala na stworzenie rozbudowanych scenariuszy pokazów fontanny.

## Zieleń

W ramach projektu przyjęto następujące gatunki roślin. Rośliny niskie i okrywowe stosowane są w osłonach drzew oraz przy siedziskach/donicach.

ROŚLINY WYSOKIE

- Tilia cordata – Lipa drobnolistna

- Acer platanoides – Klon zwyczajny

ROŚLINY NISKIE

BYLINY, KRZEWY PŁOŻĄCE:

- Cotoneaster dammeri Streib’s Findling – Irga Dammera

- Vinca minor – Barwinek pospolity

- Lupinus poluphyllus - Łubin trwały

- Salvia nemerosa - Szałwia omszona

ROŚLINY OKRYWOWE:

- Ophiopogon japonicas ‘Dwarf’ – Konwalnik japoński

- Sagina subulata – Karmnik ościsty

## KOSZTORYS

Koszty poszczególnych elementów i części składowych oraz całkowity przewidywany koszt wykonania zadania konkursowego (bez wstępnie zaprojektowanych budynków) brutto przedstawiono w poniżej kalkulacji.

| KOSZTORYS SZACUNKOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | NAZWA MATERIAŁU | JEDN. | ILOŚĆ |  | CENA |  | WARTOŚĆ |
| 1 | Krawężniki betonowe, wtopione | m | 356,00 |  | 56,80 zł |  | 20 220,80 zł |
| 2 | Krawężniki granitowe | m² | 720,00 |  | 187,09 zł |  | 134 704,80 zł |
| 3 | Nawierzchnia z kostki betonowej (np. BrukBet Logo) | m² | 3750,00 |  | 140,00 zł |  | 525 000,00 zł |
| 4 | Nawierzchnia z płyt granitowych 60 x 30 cm | m² | 2801,00 |  | 253,59 zł |  | 710 305,59 zł |
| 5 | Nawierzchnia z płyt granitowych 120 x 60 cm | m² | 2106,00 |  | 277,59 zł |  | 584 604,54 zł |
| 6 | Nawierzchnia z kostki granitowej chodniki | m² | 2730,00 |  | 220,09 zł |  | 600 845,70 zł |
| 7 | Nawierzchnia z kostki granitowej droga (istniejąca z magazynów) | m² | 3037,00 |  | 87,09 zł |  | 264 492,33 zł |
| 8 | Odsłonięcie fundamentów dawnego ratusza | m² |  | 410,00 | 550,00 zł |  | 225 500,00 zł |
| 9 | Nawierzchnia z płyt granitowych fontanna | m² |  | 445 | 277,59 zł |  | 123 527,55 zł |
| 10 | Odwodnienie liniowe (np. 700KNF_m Kesmet) | mb | 226,00 |  | 500,00 zł |  | 113 000,00 zł |
| 11 | Odwodnienie punktowe | szt | 44,00 |  | 255,00 zł |  | 11 220,00 zł |
| 12 | Odwodnienie szczelinowe | mb | 147,00 |  | 250,00 zł |  | 36 750,00 zł |
| 13 | Rozbiórka nawierzchni istniejących | m² | 15190 |  | 50 zł |  | 759 500,00 zł |
|  | Montaż | +12% |  |  |  |  | 493 160,56 zł |
| SUMA |  |  |  |  |  |  | 4 602 831,87 zł |
| MAŁA ARCHITEKTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | NAZWA MATERIAŁU | JEDN. | ILOŚĆ |  | CENA |  | WARTOŚĆ |
| 1 | Przystanki autobusowe (nowoprojektowane) | szt | 3 |  | 19 000,00 zł |  | 57 000,00 zł |
| 2 | Donica/siedzisko - projekt | szt | 8 |  | 4 500,00 zł |  | 36 000,00 zł |
| 3 | rzeźba/pomnik | szt | 1 |  | 450 000,00 zł |  | 450 000,00 zł |
| 4 | Fontanna mulitmedialna | szt | 1 |  | 850 000,00 zł |  | 850 000,00 zł |
| 5 | Siedziska przy fontannie | szt | 12 |  | 1 150,00 zł |  | 13 800,00 zł |
| 6 | Siedziska przy szachach (np.. Metalco) | szt | 4 |  | 1 500,00 zł |  | 6 000,00 zł |
| 7 | Szachy miejskie (np.. Metalco) | szt | 2 |  | 4 500,00 zł |  | 9 000,00 zł |
| 8 | Skarbonka | szt | 1 |  | 7 200,00 zł |  | 7 200,00 zł |
| 9 | Kosz (np. Escofet Morella) | szt | 32 |  | 2 491,00 zł |  | 79 712,00 zł |
| 10 | OSŁONA DRZEWA KD77/120 PIERŚCIEŃ | szt | 59 |  | 1 230,00 zł |  | 72 570,00 zł |
| 11 | Maszty na flagi | szt | 3 |  | 3 200,00 zł |  | 9 600,00 zł |
| 12 | Oświelenie drzew (np.: ERCO) | szt | 21 |  | 1 250,00 zł |  | 26 250,00 zł |
| 13 | Oświelenie elewacji (np.: ERCO) | szt | 23 |  | 1 250,00 zł |  | 28 750,00 zł |
| 14 | Oświetlenie w posadce (np.: ERCO) | szt | 26 |  | 670,00 zł |  | 17 420,00 zł |
| 15 | Latarnia dwustronna (nowoprojektowana) | szt | 37 |  | 9 700,00 zł |  | 358 900,00 zł |
| 16 | Latarnia jednostronna (nowoprojektowana) | szt | 8 |  | 6 200,00 zł |  | 49 600,00 zł |
| 17 | Ławka pojedyncza, (nowoprojektowana) | szt | 7 |  | 4 200,00 zł |  | 29 400,00 zł |
| 18 | Ławka podwójna, (nowoprojektowana) | szt | 7 |  | 5 200,00 zł |  | 36 400,00 zł |
| 19 | Poidełko (np. Escofet Sarastro) | szt | 1 |  | 4 500,00 zł |  | 4 500,00 zł |
| 20 | Stojak na rowery (np. Metalco Guardia) | szt | 12 |  | 1 180,00 zł |  | 14 160,00 zł |
| 21 | Kosz na śmieci (np. Metalco) | szt | 32 |  | 1 800,00 zł |  | 57 600,00 zł |
| 22 | Tablica informacyjna (np. Metalco Targa) | szt | 4 |  | 5 956,00 zł |  | 23 824,00 zł |
| 23 | Gniazda w placu pod scenę | szt | 5 |  | 1 200,00 zł |  | 6 000,00 zł |
| 24 | Gniazda w placu pod stragany | szt | 15 |  | 1 200,00 zł |  | 18 000,00 zł |
|  | Montaż | +12% |  |  |  |  | 271 402,32 zł |
| SUMA |  |  |  |  |  |  | 2 533 088,32 zł |
| POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | NAZWA MATERIAŁU | JEDN. | POWIERZCHNIA | ILOŚĆ | CENA |  | WARTOŚĆ |
| 1 | Powierzchnia pod rabatę kwiatową, trawy ozdobne | m² | 358,00 |  | 9,96 zł |  | 3 565,68 zł |
| 2 | Powierzchnia pod trawnik | m² | 376,00 |  | 4,50 zł |  | 1 692,00 zł |
| 3 | Acer platanoides - Klon zwyczajny | szt |  | 26 | 1 200,00 zł |  | 31 200,00 zł |
| 5 | Cotoneaster dammeri ‘Streib’s Findling’ - Irga Dammera | m² | 21,00 | 147 | 5,16 zł |  | 758,52 zł |
| 10 | Lupinus poluphyllus - Łubin trwały | szt | 6,10 | 18 | 3,50 zł |  | 64,05 zł |
| 7 | Ophiopogon japonicus ‘Dwarf’ - Konwalnik japoński | m² | 245,20 | 2207 | 7,80 zł |  | 17 213,04 zł |
| 8 | Sagina subulata - Karmnik ościsty | m² | 171,00 | 1539 | 3,50 zł |  | 5 386,50 zł |
| 9 | Salvia nemerosa - Szałwia omszona | szt | 3,77 | 24 | 9,80 zł |  | 235,20 zł |
| 10 | Tilia cordata - Lipa drobnolistna | szt |  | 41 | 1 550,00 zł |  | 63 550,00 zł |
| 11 | Vinca minor - Barwinek pospolity | m² | 9,10 | 73 | 6,48 zł |  | 471,74 zł |
|  | Montaż | +12% |  |  |  |  | 14 896,41 zł |
| SUMA |  |  |  |  |  |  | 102 575,46 zł |
| PRACE PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | NAZWA MATERIAŁU | JEDN. | POWIERZCHNIA | ILOŚĆ | CENA | WARTOŚĆ |  |
| 1 | Przebudowa kanalizacji deszczowej kanalizacyjnej i wodociągowej |  |  |  |  | 340 000,00 zł |  |
| 2 | Przebudowa sieci elektroenergetycznej |  |  |  |  | 640 000,00 zł |  |
| 3 | Dodatek na prace przygotowawcze |  |  |  |  | 140 000,00 zł |  |
| SUMA |  |  |  |  |  | 1 120 000,00 zł |  |
| RAZEM /netto/ |  |  |  |  |  | 8 255 920,19 zł |  |
| RAZEM /brutto/ |  |  |  |  |  | 10 154 781,83 zł |  |