PRZYWRÓCENIA HISTORYCZNEGO CHARAKTERU

XIII-wiecznego ZABYTKOWEGO RYNKU JĘDRZEJOWSKIEGO

JAKO PRZESTRZENI INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

W MIEJSCE OBECNEGO RONDA KOMUNIKACYJNEGO

(Przebudowa Rynku w Jędrzejowie)

OPIS TECHNICZNY OPRACOWANIA

PRACA NR:

151128

Celem opracowania było stworzenie spójnej koncepcji rewitalizacji Rynku w Jędrzejowie. Koncepcja uwzględnia zarówno zagadnienia komunikacyjne, przestrzenne, funkcjonalne jak i szerszy, społeczny wymiar przebudowy najważniejszej przestrzeni publicznej miasta.

Zgodnie z założeniami konkursowymi zarówno Rynek jak i jego najbliższe otoczenie ulegną znacznemu przeobrażeniu. Należy zatem zadać pytanie nie tylko o to jak użytkownicy będą się poruszać po nowo powstałej przestrzeni lecz także zastanowić się:

czym będzie nowy Rynek dla mieszkańców Jędrzejowa?

Czy będą tam spędzać czas wolny, w jaki sposób będzie on funkcjonował w różnych porach roku i czy będzie miejscem spotkań mieszkańców niezależnie od ich wieku?

Komunikacja

Rynek w Jędrzejowie pełni rolę ronda komunikacyjnego, a znaczna część obszaru jest obecnie niedostępna dla mieszkańców. Ruch kołowy zdominował całą przestrzeń co nie pozwala swobodnie poruszać się i stwarza zagrożenie dla pieszych. Taka sytuacja zniechęca do korzystania z tej przestrzeni co nie sprzyja rozwojowi handlu i usług w obrębie Rynku. Podjęto następujące decyzje projektowe, które sprawią, że Rynek na nowo stanie się przestrzenią spotkań mieszkańców:

- wyniesienie całej powierzchni Rynku - delikatne podjazdy spowalniają ruch kołowy przy wjazdach na Rynek dając wyraźny sygnał, że jest to przestrzeń dedykowana pieszym i rowerzystom

- wprowadzenie delikatnych wyboczeń pasów ruchu i parkowania przemiennego - nieuciążliwe rozwiązanie, dzięki któremu pojazdy nie rozpędzają się na długich prostych odcinkach ulic

- przystanki komunikacji publicznej zlokalizowano na ul. 11 listopada i Partyzantów - poza obszarem Rynku. Zastosowano tzw. przystanki wiedeńskie, pozwalające na wygodne wsiadanie i wysiadanie z autobusów oraz, co najważniejsze - zwiększające bezpieczeństwo osób korzystających z komunikacji publicznej

- poszerzenie chodników przy pierzejach oraz maksymalne rozszerzenie strefy pieszej

Rynek - miejsce spotkań mieszkańców

Plac miejski o powierzchni około 10 tysięcy metrów kwadratowych stanowi ogromny potencjał jako przestrzeń tętniąca życiem, miejsce wielkich wydarzeń, koncertów, pochodów, targów i innych aktywności mieszkańców, które sprzyjają rozwojowi miasta, dają energię dla powstawania nowych działalności handlowych, usługowych i kulturalnych, co przekłada się m.in. na wyższą wartość nieruchomości czy poziom życia mieszkańców.

Koncepcja zakłada następujący funkcjonalny podział Rynku:

- Plac główny o powierzchni ok. 3300 metrów kwadratowych (ok. 51x64m)

- wolna, niezabudowana powierzchnia w spadku - naturalna widownia

- miejsce dużych imprez i wydarzeń

- wyeksponowanie Muzeum im. Przypkowskich na osi placu

- przestrzeń organizacji targów, wystaw, umożliwiająca również lokalizację ogródków restauracji i kawiarni

- plac zamykają od strony zachodniej i północnej strefy buforowe oddzielające go od ruchu kołowego

2. Strefa rekreacyjna ze sceną i fontanną (część północna)

- scena stanowi funkcjonalne uzupełnienie placu głównego dające możliwość organizacji imprez

- scena znajduje się w najniżej położonej części Rynku dzięki czemu jest najlepiej wyeksponowana

- na co dzień scena pełni rolę wyniesionego placu z fontannami, ławkami i otoczonego zielenią - miejsce odpoczynku i zabaw dzieci

3. Strefa rekreacyjna (część wschodnia)

- miejsce spotkań z ławkami i podłużnymi stołami

- zieleń: drzewa i trawy zachęcające do spacerów i odpoczynku

- drukarka wodna - rodzaj fontanny w formie prostokątnej bramy, w której woda spada z górnej belki tworząc kurtynę wodną. Urządzenie pozwala zaprogramować strumień spadającej wody tak, by stał się on ekranem „wyświetlającym” np. informacje o mieście, abstrakcyjne wzory, zaproszenia na wydarzenia w mieście. Pokazy stanowią przyjemną dla oka atrakcję zarówno dla mieszkańców jak i turystów

- w północnej części znajduje się lokalizacja dawnego ratusza, którego ślady zostaną podkreślone zagłębieniem w terenie tworzącym rodzaj amfiteatru z siedziskami otoczonymi zielenią. Ślady fundamentów i ewentualne pozostałości po ratuszu zostaną wyeksponowane rysunkiem posadzki

4. Wzdłuż północnej i zachodniej pierzei przebiegają główne ciągi komunikacji kołowej

- szpalery niskopiennych drzew nadają przyjemny charakter ulicom i oddzielają optycznie ruch kołowy od pieszego

- szerokie chodniki dają potencjał do lokalizacji małych ogródków kawiarni, lodziarni, restauracji itp.

- oś Północ-południe jest podkreślona ciągiem skwerów i małych placyków o różnych funkcjach

- wyeksponowanie osi widokowej na dominantę - sygnaturkę Kościoła św. Trójcy

Nawiązania do historii miasta

Pomimo licznych przebudów i wyburzeń charakter zabudowy Rynku w Jędrzejowie jest spójny. Planowane uzupełnienia pierzei pozwolą na odzyskanie właściwych proporcji i skali placu.

Niestety z uwagi na postępujące remonty i modernizacje elewacji wiele budynków straciło swój historyczny detal. Poza zabytkami niewiele przypomina o długiej i bogatej historii Miasta.

Na samym Rynku brakuje „świadków historii” i elementów podkreślających upływ czasu.

Koncepcja zakłada subtelne podkreślenie w przestrzeni elementów historycznych:

- pozostałości Ratusza - jako ślad pozostawiony w posadzce Rynku dający poczucie skali i wielkości dawnego gmachu

- rysunek nawierzchni Rynku - ukazanie charakterystycznych podziałów kwartałów miasta na wąskie podłużne działki. Działki te zwrócone są w kierunku Rynku co nawet kilkaset lat pod ich wydzieleniu ukazuje, że Rynek był od początku najważniejszą przestrzenią Jędrzejowa. W koncepcji podziały te zostały przedłużone i tworzą subtelną kratę na powierzchni Rynku złożoną z pasów wykonanych z różnych rodzajów kamienia. Krata porządkuje elementy małej architektury (latarnie, śmietniki, tablice informacyjne itp). Każdy budynek stojący przy Rynku zyskuje swoje przedpole a nawierzchnia placu przypomina o czasach, gdy dopiero tworzyły się pierzeje, kwartały i pierwsze zabudowania.

Kształtowanie zabudowy

Jednym z zagadnień projektowych jest uzupełnienie pierzei Rynku i sąsiednich ulic o 3 nowe budynki oraz zaproponowanie nowych zasad kształtowania zabudowy dostosowanych do skali Rynku.

Ogólna forma i bryła nowych budynków:

- budynki o 2 kondygnacjach naziemnych (+ poddasze)

- dachy dwu- lub wielospadowe z nachyleniem ok. 30 stopni

- okapy dachów na wysokości nawiązującej do sąsiedniej zabudowy

- zabudowa szeregowa (kontynuacja tradycji budowlanej)

- stosowanie naturalnych i lokalnych materiałów na dachach i elewacjach (np. wapień świętokrzyski)

Koncepcja zakłada uporządkowanie elewacji - szyldów i reklam:

- szyldy umieszczane są w pasie między oknami parteru i pierwszego piętra

- dodatkowe tabliczki informujące o prowadzonej wewnątrz budynku działalności posiadają ujednoliconą formę i kształt - umieszczane są w rzędach, jedna nad drugą przy wejściu do budynku lub przy bramie

- niepożądane jest zaklejanie i zasłanianie witryn reklamami, umieszczanie reklam i szyldów poza wyznaczoną strefą między parterem a piętrem

- spośród reklam i szyldów świetlnych dopuszczalne jest stosowanie neonów i podświetlanych znaków, liter słów. Należy unikać szyldów kasetonowych

- w celu promocji zostały zaprojektowane tzw. „info-boxy” - wolnostojące urządzenia, w których można umieszczać plakaty i reklamy, z własnym oświetleniem. Niepożądane jest naklejanie ogłoszeń i plakatów w innych miejscach takich jak np. ściany, witryny, latarnie itp.

Budynek Informacji Turystycznej:

- budynek zlokalizowany w południowo-wschodnim narożniku Rynku

- wejście od strony Rynku

- podstawowe funkcje (sklep, informacja, bufet) zlokalizowane na parterze

- przestrzeń wystawowa i konferencyjna na piętrze

- budynek z toaletą ogólnodostępną w wydzielonej części pozwalającej na korzystanie z niej poza godzinami pracy Informacji Turystycznej. Proponowane usytuowanie bankomatu i infobox’u w monitorowanym przedsionku czynnym całą dobę

- główna witryna przeszklona i część z bufetem lokalizowana przy pierzei Rynku umożliwiająca ustawienie stolików przed budynkiem - funkcja ożywiająca przestrzeń Rynku

Budynek „B” - handlowo-usługowy z częścią mieszkalną

- parking zlokalizowany na poziomie -1, wjazd od strony ul. 11 listopada

- kondygnacje nadziemne dostosowane skalą i bryłą do sąsiedniej zabudowy

- część handlowo-usługowa i cześć mieszkalna oddzielone w formie dwóch osobnych budynków (niezależne wejścia, niezależna komunikacja wewnątrz

- zespół budynków uzupełnia pierzeje ulic tworząc wewnętrzny dziedziniec - potencjalne miejsce na niewielki skwer, lokalizacja ogródków restauracji, placu zabaw itp.

- część mieszkalna przyjmuje formę charakterystycznej dla Jędrzejowa zabudowy szeregowej

- mieszkania na parterze posiadają wyjścia na niewielkie przydomowe ogródki dające poczucie prywatności

| POZIOM -1 - PARKING 40 stanowisk | BUDYNEK USŁUGOWO-HANDLOWY powierzchnia 960m2 teren ogólnodostępny: 980m2 | BUDYNEK MIESZKALNY 10 mieszkań łączna powierzchnia: 620m2 ogródki prywatne: 120m2 |
| --- | --- | --- |

Budynek „C” - Dom Handlowy

Budynek Domu Handlowego stanowi trudne dziedzictwo dla jędrzejowskiego Rynku. W celu dostosowania jego skali i bryły do sąsiedniej zabudowy proponuje się:

- wycofanie kondygnacji +2 w celu optycznego obniżenia elewacji do poziomu okapów dachów

- nowe ukształtowanie elewacji nawiązujące do projektowanego budynku „B”

- przywrócenie neonu na attyce

- wprowadzenie pionowych podziałów

Budynek „D” - handlowo-usługowy z częścią mieszkalną

- budynek nawiązuje formą do tradycyjnej zabudowy szeregowej

- parking podziemny z wjazdem od strony ul. Partyzantów

- lokale usługowe zlokalizowane na parterze, posiadają niezależne wejścia od ulicy

- wydzielone klatki schodowe prowadzą do mieszkań na poziomach +1 i +2

| KOSZTORYS ROBÓT SCALONYCH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | roboty | ilość | jednostka | cena jedn (PLN) | kwota |
| 1 | zieleń urządzona |  | m2 | 300 |  |
| 2 | drzewa 180cm | 27 | szt | 55 |  |
| 3 | teren utwardzony - płyty kamienne |  | m2 | 650 |  |
| 4 | nawierzchnie z kostki brukowej (kocie łby) |  | m2 | 250 |  |
| 5 | nawierzchnia asfaltowa |  | m2 | 800 |  |
| 6 | nawierzchnia z płyt betonowych |  | m2 | 250 |  |
| 7 | scena plenerowa z fontanną | 1 | szt | 300000 |  |
| 8 | ławki 180cm | 22 | szt | 4000 |  |
| 9 | info-box’y (pylony ogłoszeniowe) | 26 | szt | 5500 |  |
| 10 | latarnie | 25 | szt | 6000 |  |
| 11 | drukarka wodna „waterfall printer” | 1 | szt | 200000 |  |
| 12 | stół | 1 | szt | 30000 |  |
| 13 | słupki rozgraniczające | 140 | szt | 1200 |  |
| 14 | stojaki na rowery | 4 | szt | 1000 |  |
| 15 | prace ziemne - przygotowawcze | 9700 | m2 | 100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |

Podstawą obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych oraz planowanych kosztów prac projektowych są aktualne stawki SEKOCENBUD.

Planowane koszty opracowania dokumentacji projektowej wynoszą 577 000 złotych.

Informacja o planowanych kosztach stanowi załącznik do opisu.