ZPK-K.372.11.2024

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

I. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

„Prace konserwatorskie i restauratorskie wąskotorowego wagonu kolejowego Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 
w ramach Wstępnej Promesy Nr RPOZ/2022/10675/PolskiLad.”

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku ruchomym, wagon towarowy kryty – agregat, w celu przywrócenia do użytkowania na szlaku Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie.

2. Charakterystyka obiektu:

Lokalizacja: 
wagon znajduje się pod adresem: ul. Dojazd 1 w Jędrzejowie, nr działki ewidencyjnej 396/17 (obręb 0004).

Dane ogólne:

Wagon wąskotorowy towarowy kryty – typu Kdx, agregat (S) nr 00-009245181-4s, produkcji polskiej, konstrukcja oparta o projekt pochodzący z lat 20-tych XX w. opracowany przez Zakłady Ostrowieckie w Ostrowcu Świętokrzyskim, produkcja Fabryka Wagonów
w Świdnicy w ok. 1951r.

Wagon został wpisany do Rejestru Zabytków Ruchomych Województwa Kieleckiego decyzją z dn. 23.09.1997 r. WO PSOZ Ki-5330/2451/97, pod numerem rejestru 276 B poz. 8, obecnie widnieje w Rejestrze Zabytków Ruchomych Wojew. Świętokrzyskiego - Nr 128 B poz. 8 (Zał. Nr 1).

3. KOD CPV:

50222000-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

50224000-1 Przywracanie do stanu użytkowego taboru kolejowego

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

35111300-8 Gaśnice

33141623-3 Zestawy pierwszej pomocy

4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 29.11.2024 r.

5. Warunki wykonania zamówienia:

W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej 
oraz zapoznać się z dokumentacją, OPZ i warunkami umownymi dla uzyskania niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i uwzględnienia wszelkich innych okoliczności niż opisane w ww. dokumentacji, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Wykonawca przygotowując ofertę winien uwzględnić wszystkie koszty związane 
z wykonaniem zamówienia, w tym również koszty związane z formalnościami związanymi 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do wykonania i ustawienia tablicy informacyjnej z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. poz. 953 i 2506), z tym, że tablica informacyjna, o której mowa
w §2 pkt 1 rozporządzenia, zawierać musi oznaczenie słowne programu oraz logo Polski Ład.

Wykonawca przedstawi projekt tablicy do akceptacji przez Zamawiającego.

6. Informacje dodatkowe, warunki szczegółowe dotyczące zamówienia:

- Wszystkie   prace    prowadzone    przy obiekcie    muszą    być    uzgadniane 
z Zamawiającym.

- Formalności i koszty z nimi związane dotyczące wykonaniem zamówienia (tj. uzyskanie niezbędnych zgód, badań, dokumentacji warsztatowej, pomiarów, itp.). Wykonawca winien uwzględnić w ofercie.

- Wykonawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności podczas wykonywania prac, w przypadku powstałych zniszczeń zobowiązany jest do ich usunięcia.

- Zamawiający nie przewiduje dołączania przedmiaru robót. Wykonawca powinien złożyć ofertę skalkulowaną na podstawie załączonej dokumentacji i ewentualnie wizji lokalnej.

- Materiały zastosowane w dokumentacji będącej częścią zapytania ofertowego są materiałami przykładowymi, na bazie których Wykonawca może zastosować materiały innych producentów o parametrach nie gorszych niż przyjęte w dokumentacji.

II. DEFINICJE

- Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych działający jako zarządca infrastruktury kolejowej i przewoźnik kolejowy dla Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie.

- Naprawa – Doprowadzenie wyeksploatowanego lub uszkodzonego wagonu, zespołu, podzespołu, elementu, obwodu lub układu do stanu technicznego gwarantującego jego poprawne funkcjonowanie.

- Poziom 5 utrzymania pojazdu kolejowego (naprawa główna) tzw. P5 – Naprawa główna obejmująca czynności mające na celu podniesienie standardu pojazdu kolejowego lub jego odnowienie wykonywane z użyciem odpowiedniego zaplecza techniczne i urządzeń pomiarowych o zakresie prac obejmującym demontaż zespołów i podzespołów z pojazdów kolejowych i ich wymiana na nowe lub zregenerowane, modyfikacje nadwozi pojazdów kolejowych i układów biegowych.

- Zakres naprawy – czynności przewidziane do wykonania w trakcie naprawy lub przeglądu pojazdu trakcyjnego zgodnie z DSU obowiązującą dla poszczególnych typów pojazdów oraz prace wyszczególnione przez Zamawiającego w OPZ.

- Braki – Brakujące wg dokumentacji konstrukcyjnej danego typu wagonu części, podzespoły 
i zespoły, których wykaz ustala się komisyjnie z udziałem obu stron w trakcie przyjęcia wagonu do naprawy.

- Normalia – Należy przez to rozumieć elementy połączeń rozłączonych zespołów 
i podzespołów taboru, które w czasie demontażu ulegają uszkodzeniu i nie kwalifikują się do ponownego wykorzystania. Są to: podkładki, śruby, wkręty, blachowkręty, nakrętki, zawleczki, sworznie, pierścienie uszczelniające, uszczelki drzwi, okien.

- Wymiana – Zastąpienie uszkodzonego zespołu, podzespołu, elementu, nowym lub zregenerowanym, o parametrach zgodnie z warunkami technicznymi odbioru.

- Oględziny – Czynności mające na celu określenie wzrokowe, dotykowe lub słuchowe stanu technicznego wagonu, ich zespołów, podzespołów, części, układów, obwodów.

- Pomiar (zmierzenie) – Określenie za pomocą przyrządów pomiarowych rzeczywistych wartości parametrów.

- Sprawdzenie – Ustalenie stanu technicznego pojazdu kolejowego, zespołu, podzespołu, części, układu, obwodu, poprzez oględziny, pomiary, próby działania.

- Regulacja – Doprowadzenie parametrów do stanu zgodnego z wartościami podanymi w DSU lub innych dokumentach technicznych.

- Wymagania techniczne – Warunki jakie musi spełniać pojazd kolejowy, zespół, podzespół, część, układ, obwód niezbędne do dopuszczenia go do eksploatacji.

- Odbiór techniczny – Zespół działań, które należy wykonać w celu stwierdzenia zgodności rzeczywistych parametrów, cech konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych oraz napisów i oznaczeń wagonów, z parametrami, cechami, oznaczeniami określonymi 
w dokumentach stanowiących podstawę do odbioru technicznego.

- Usterka – Niewielki defekt lub brak stwierdzony w wagonie, który nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa oraz nie ogranicza w istotny sposób walorów użytkowych wagonu i nie wymaga natychmiastowego wyłączenia wagonu z przewozów.

- Uszkodzenie – Utrata właściwości użytkowych przez wagon, zespół, podzespół, część, 
w sposób nagły, uniemożliwiająca lub ograniczająca w istotny sposób jego użytkowanie.

- Zużycie – Utrata właściwości fizycznych (geometrycznych, mechanicznych, elektrycznych, dielektrycznych, itp.) przez zespół, podzespół, część, w wyniku eksploatacji i/lub oddziaływania środowiska naturalnego.

- Parametr – wielkość fizyczna i eksploatacyjne charakterystyczna dla danego materiału, procesu, zespołu, podzespołu, części (wymiar, ciężar, czas, napięcie i natężenie prądu, ciśnienie, itd.). Parametr podaje się w formie wielkości fizycznych, w obowiązujących jednostkach SI.

- Transport – Należy przez to rozumieć wyodrębniony zespół czynności związanych 
z przemieszczeniem przy użyciu odpowiednich środków taboru z miejsca stacjonowania do miejsca wykonania usługi oraz po jej zakończeniu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- UTK - Urząd Transportu Kolejowego.

- DSU - Dokumentacja Systemu Utrzymania pojazdu kolejowego określonego typu.

- TDT - Transportowy Dozór Techniczny.

- WUOZ - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

III. OPIS CZYNNOŚCI

- Budowa i dane techniczne

| Dane podstawowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ konstrukcyjny |  | Kdx (S) |
| Dane ogólne |  |  |
| Przeznaczenie |  | Wagon przeznaczony do transportu ładunków wrażliwych na działanie czynników atmosferycznych, z zamontowanym agregatem prądotwórczym, obsługa pociągów gospodarczych i pasażerskich |
| Masa konstrukcyjna | kg | 8800 |
| Maksymalna prędkość | km/h | 40 |
| Min. promień łuku | m | 24 |
| Charakterystyka wymiarowa |  |  |
| Szerokość toru | mm | 750 |
| Maksymalna długość ze zderzakami | mm | 11600 |
| Szerokość pudła | mm | 2500 |
| Wysokość od główki szyny | mm | 2850 |
| Rozstaw czopów skrętu | mm | 7100 |
| Ładowność | kg | 17 000 |
| Charakterystyka techniczna |  |  |
| Zestawy kołowe – średnica okr. tocznego |  | Ø 600 mm |
| Usprężynowanie |  | resory piórowe |
| System hamulca |  | - |
| Układ pneumatyczny |  | Instalacja przewodu głównego |
| Zderzaki |  | sprężynowe |

Opis stanu wagonu

Wąskotorowy wagon towarowy kryty – typu Kdx, agregat (S) nr 00-009245181-4s, produkcji polskiej. Stan pojazdu został szczegółowo opisany w Programie Prac Konserwatorskich 
i Restauratorskich (wagon towarowy kryty – agregat) – Zał. Nr 2.

- Zakres prac

Zakres prac szczegółowo określa:

- niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia:

- Program Prac Konserwatorskich i Restauratorskich (wagon towarowy kryty - agregat) – Zał.    Nr 2;

- Protokoły z badań defektoskopowych osi zestawów kołowych – Zał. Nr 5;

- Rysunki techniczne – Zał. Nr 6.

Prace należy wykonać zgodnie z :

- Dokumentacją Systemu Utrzymania (DSU) – wagon wąskotorowy kryty typu Kdx (S) - Planem utrzymania pojazdów kolejowych - Poziom 5 (naprawa główna) utrzymania pojazdu kolejowego – Zał. Nr 3.

- Programem Prac Konserwatorskich i Restauratorskich (wagon towarowy kryty – agregat) –

Zał. Nr 2.

- Decyzją NR 3/B/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, ZATiRA.PT.5144.1.2024 – Zał. Nr 4.

Elementy drewniane - przed rozpoczęciem prac konieczne będzie zdemontowanie elementów drewnianych, w celu między innymi precyzyjnego określenia stanu zachowania. Osłabione drewno w stopniu nie wymagającym stosowania fleków lub wymiany można wzmocnić strukturalnie np. żywicą poliuretanową. W przypadku ubytków o znacznej powierzchni, należy wykonać wstawki (fleki, taszle) z drewna tego samego gatunku zaimpregnowanego preparatem owadobójczym i przeciwgrzybicznym np. Altax lub innym o nie gorszych własnościach. Małe ubytki można wykonać stosując szpachle do drewna, które zachowują elastyczność i dają się malować. Można zastosować masę elastyczną, odporną na warunki atmosferyczne, którą można jednocześnie malować np. Kit Log Home Gulbuvue firmy Hermetiks lub inną o nie gorszych własnościach. Brakujące elementy drewniane należy wykonać wzorując się na oryginalnych elementach z drewna tego samego gatunku. Dodatkowo należy takie elementy zabezpieczyć preparatem owadobójczym i grzybobójczym. Elementy drewniane na zewnątrz pomalować farbą poliuretanową.

  - Podwozie

    - Ostoja:

- ostoję wagonu oczyścić z brudu i poddać dokładnym oględzinom;

- ostoję wagonu całkowicie oczyścić metodą piaskowania;

- w przypadku stwierdzenia wżerów, pęknięć, ognisk korozji, ostoję naprawić 
w uszkodzonych miejscach;

- w przypadku nadmiernego zużycia, uszkodzone ostojnice, czołownice oraz    pozostałe belki, jak również obwodziny i wsporniki wymienić na nowe;

- wytarte otwory śrub zderzakowych oraz prowadniki haka cięgłowego 
w czołownicach doprowadzić do wymiarów konstrukcyjnych;

- gniazda skrętu nie powinny być pęknięte, zwichrowane, nadmiernie wytarte, 
w razie potrzeby zregenerować lub wymienić na nowe;

- śruby mocujące gniazda skrętu wymienić na nowe o nie gorszych parametrach;

- ślizgi boczne zregenerować lub wymienić na nowe;

- ostoję wagonu przed malowaniem odtłuścić, nanieść powłokę antykorozyjną, następnie zabezpieczyć antykorozyjnie podkładem epoksydowym;

- ostoję wagonu pomalować dwukrotnie farbą zewnętrzną poliuretanową.

    - Wózki:

- ramy wózków oczyścić z brudu i poddać dokładnym oględzinom;

- przed wywiązaniem osi zmierzyć luzy na widłach maźniczych, luzy przekraczające wartości dopuszczalne wykasować przez regenerację wideł;

- ramy wózków całkowicie oczyścić metodą piaskowania;

- sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu, czy nie ma obluzowanych śrub i nakrętek, pęknięć, zerwanych nitów, zwory podmaźnicze muszą być kompletne i dobrze spasowane oraz należycie dokręcone;

- sprawdzić stan resorów i ich zawieszeń, koziołków, wieszaków. Uszkodzone elementy zregenerować lub wymienić na nowe o nie gorszych parametrach, braki uzupełnić;

- w przypadku stwierdzenia wżerów, pęknięć, ognisk korozji, ramy wózków naprawić 
w uszkodzonych miejscach;

- czop (sworzeń) skrętu wraz z nakrętką starannie oczyścić i poddać oględzinom, 
w przypadku stwierdzenia uszkodzeń wymienić na nowe o nie gorszych parametrach;

- rurki smarownicze i smarownice kontowe wraz z puszkami zregenerować lub wymienić na nowe;

- wózki przed malowaniem odtłuścić, nanieść powłokę antykorozyjną, następnie zabezpieczyć antykorozyjnie podkładem epoksydowym;

- wózki pomalować dwukrotnie farbą zewnętrzną poliuretanową.

    - Zestawy kołowe:

- osie zbadano defektoskopem pod kątem pęknięć - Protokół z przeprowadzonego badania defektoskopowego osi zestawów kołowych – Zał. Nr 5

- zestawy kołowe wywiązać, przygotowując na przeprowadzenie dalszych czynności naprawczych;

- zestawy kołowe starannie oczyścić z brudu i wypiaskować;

- wymienić wszystkie obręcze;

- dokonać szczegółowych oględzin zestawów kołowych, pod kątem pęknięć;

- zmierzyć parametry geometryczne zarysu kół pojazdu;

- panewki muszą posiadać widoczną warstwę stopu łożyskowego bez oznak pęknięć, wyłupań, nadmiernie zużyte wymienić na nowe lub zregenerować;

- panewki umocować w korpusach maźnic, upewnić się, czy nie występuje nadmierny luz między korpusem panewki a maźnicą, w razie potrzeby luz wykasować;

- zestawy kołowe przed malowaniem odtłuścić, nanieść powłokę antykorozyjną, następnie zabezpieczyć antykorozyjnie podkładem epoksydowym;

- zestawy kołowe pomalować dwukrotnie farbą zewnętrzną poliuretanową.

    - Usprężynowanie:

- resory piórowe oraz inne elementy zdemontować i oczyścić;

- belkę skrętową, jej ślizgi oraz elementy mocowania resorów poddać oględzinom, elementy nie mogą mieć pęknięć i odkształceń, miejscowe uszkodzenia można naprawiać przez napawanie, pęknięcia należy naprawiać analogicznie jak pęknięcia ostoi bądź przez wymianę całych elementów konstrukcji;

- dokonać szczegółowych oględzin, sprawdzić stan piór i opaski resorowej, elementy uszkodzone (pęknięte lub nadmiernie odkształcone) zregenerować lub wymienić na nowe o nie gorszych parametrach;

- wszystkie elementy przed malowaniem odtłuścić, nanieść powłokę antykorozyjną, następnie zabezpieczyć antykorozyjnie podkładem epoksydowym;

- wszystkie elementy pomalować dwukrotnie farbą zewnętrzną poliuretanową;

- dokonać prawidłowego montażu układu usprężynowania na wózkach.

    - Maźnice i widły:

- maźnice zdemontować z osi oraz rozebrać. Zdemontować uszczelnienia, wyjąć panewkę oraz puszkę smarną wraz z korytkiem. Starannie oczyścić korpus maźnicy oraz pokrywę. Korpus maźnicy i pokrywa nie mogą wykazywać pęknięć lub innych uszkodzeń. Pokrywa powinna posiadać sprawną osłonę otworu smarnego, poruszającą się lekko i osłaniającą pewnie otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń. Uszczelkę filcową po stronie koła wymienić, uszczelnienie pokrywy sprawdzić i w razie zużycia wymienić na nową;

- poduszki smarne wyjąć wraz z korytkiem, poduszki nie mogą mieć widocznych uszkodzeń, muszą być pewnie umocowane do korytek, korytka muszą zachowywać szczelność;

- widły wózków i maźnic powinny być proste i nie posiadać nadmiernego luzu;

- wszystkie elementy przed malowaniem odtłuścić, nanieść powłokę antykorozyjną, następnie zabezpieczyć antykorozyjnie podkładem epoksydowym;

- wszystkie elementy pomalować dwukrotnie farbą zewnętrzną poliuretanową;

- posmarować cały układ zgodnie z kartą smarowania.

    - Urządzenia zderzakowo-cięgłowe:

- naprawę przeprowadzić w oparciu o normy:

  - BN-61 MK 1-1017 Tabor kolejowy wąskotorowy. Sprężyny zderzakowe

  - i cięgłowe,

  - RN-57 MK-7065 Tabor kolejowy wąskotorowy. Urządzenia zderzakowo -cięgłowe;

- urządzenia zderzakowo-cięgłowe zdemontować z wagonu, oczyścić, poddać szczegółowym oględzinom;

- sprawdzić stan śrub mocujących urządzenia zderzakowe do ostoi wagonu, śruby wymienić na nowe w przypadku stwierdzenia korozji lub osłabienia;

- sprawdzić stan zużycia tarczy zderzaka, sprawdzić występowanie luzu wzdłużnego 
w zderzaku, w razie potrzeby wymienić;

- sprzęgi śrubowe muszą obracać się łatwo, a gwinty powinny gwarantować sprawność sprzęgu;

- haki cięgłowe i ucha sprzęgu nie mogą być nadmiernie wyrobione, należy doprowadzić je do wymiarów naprawczych;

- w przypadku stwierdzenia odchyleń od dopuszczalnych parametrów, elementy urządzenia cięgłowo-zderzakowego należy zregenerować zgodnie z dokumentacją techniczną wagonu oraz w oparciu o w/wym. normy, braki uzupełnić;

- wszystkie elementy przed malowaniem odtłuścić, nanieść powłokę antykorozyjną, następnie zabezpieczyć antykorozyjnie podkładem epoksydowym;

- wszystkie elementy pomalować dwukrotnie farbą zewnętrzną poliuretanową.

  - Układ pneumatyczny:

- zabudować instalację przewodu głównego na wagonie,

- zamontować nowe kurki hamulcowe oraz sprzęgi.

  - Pudło:

- zdemontować wszystkie elementy drewniane;

- szkielet pudła, dach oczyścić metodą piaskowania, następnie uzupełnić wszystkie ubytki konstrukcji metodą spawania;

- szkielet pudła przed malowaniem odtłuścić, nanieść powłokę antykorozyjną, następnie zabezpieczyć antykorozyjnie dwukrotnie podkładem epoksydowym;

- szkielet pudła pomalować dwukrotnie farbą zewnętrzną poliuretanową;

- wykonać dach drewniany: deska sosnowa o grubości min. 20 mm i jednakowej szerokości, impregnowana natryskowo, ciśnieniowo lub zanurzeniowo, dwustronnie preparatem o właściwościach: profilaktyczna ochrona przed wilgocią, promieniowaniem UV, zgnilizną, sinizną, pleśnią, glonami i żerowaniem os, pozwalająca drewnu oddychać, nie łuszcząca się, po wyschnięciu bez zapachu. Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz;

- dach od spodu dwukrotnie pomalować farbą poliuretanową w kolorze RAL 1004, półmat;

- odtworzyć poszycie zewnętrzne dachu,

- zregenerować lub odtworzyć istniejące drzwi wagonu (ramę, zawiasy, wypełnienie);

- zregenerować lub wymienić na nowe podnoszone podesty (blacha ryflowana min. 5mm) na obu końcach wagonu;

- zregenerować ramy okienne, otwory okienne przeszklić, braki uzupełnić, okna powinny się rozsuwać bez zacięć,

- zamontować wypełnienie ścian i drzwi z desek i kantówek według rysunków technicznych (Zał. Nr 6 Rysunki techniczne), elementy drewniane pomalować dwukrotnie farbą zewnętrzną poliuretanową w kolorze niebieskim,

- wszystkie legary w podłodze wymienić na nowe (wykonane z drewna twardego)
o takich samych wymiarach jak istniejące;

- na legarach ułożyć sklejkę wodoodporną o grubości 15 mm; sklejkę przed położeniem zaimpregnować impregnatem do drewna;

- zamontować zdejmowane drzwiczki rewizyjne w podłodze nad gniazdami czopów skrętu;

- wierzchnią warstwę podłogi ułożyć (przykleić klejem do tego przeznaczonym)
z antypoślizgowej wykładziny PCV o podanych niżej parametrach:

- klasyfikacja obiektowa (ISO 10874):34,

- klasyfikacja przemysłowa (ISO 10874):43,

- grubość całkowita: 2 mm,

- grubość warstwy użytkowej: 2 mm,

- klasa reakcji na ogień (EN 13501-1):Bfil-s1,

- antypoślizgowość (DIN 51130):R10 (BS 7976-2):PVT≥36

- kolor wykładziny: grafitowy (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu próbkę wykładziny do akceptacji);

- zamontować elementy wyposażenia wagonu (uchwyty do przewozu rowerów) według rysunków technicznych (Zał. Nr 6 Rysunki techniczne).

  - Instalacja elektryczna:

- zamontować instalację wewnętrzną oświetlenia wagonu 24V;

- miejsce i rodzaj opraw oświetleniowych uzgodnić z Zamawiającym;

- zamontować nowe gniazda hermetyczne tablicowe z klapką [2P+Z] 230V 16A niebieskie IP67 w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym zasilające instalację 24V po obu stronach czoła wagonu (przewody elektryczne o przekroju minimum 4 mm2 );

- zamontować gniazda tablicowe 32A skośne z pokrywą 5P 32A IP44 umożliwiające podłączenie zasilania z agregatu prądotwórczego (gniazda zamontować w miejscu uzgodnionym z zamawiającym po obu stronach czoła wagonu).

  - Oznakowanie:

Należy odtworzyć oznakowanie wagonu, napisy wykonać jako malowane (malowanie liter przy użyciu szablonu). Czcionka i wielkość uzgodniona z WUOZ oraz zgodna 
z PN dotyczącą znakowania pojazdów kolejowych. Napisy i oznakowania należy wykonać po pomalowaniu wszystkich elementów pojazdu.

  - Wyposażenie:

- Zamontować stojaki / uchwyty (wzór uzgodniony z zamawiającym) do przewozu rowerów w przestrzeni bagażowej wewnątrz wagonu – zgodnie z (Zał. Nr 6 Rysunki techniczne);

- wagon wyposażyć w gaśnicę i apteczkę pierwszej pomocy – uzgodnić miejsce montażu z Zamawiającym;

- wagon wyposażyć w dwie płozy hamulcowe.

  - Specyfikacja materiałowa:

Zamawiający informuje, iż wszystkie użyte do wykonanie usługi: farby, preparaty do odtłuszczania oraz antykorozyjne muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i być zgodne z normami zawartymi karcie norm i przepisów dla taboru kolejowego:

- preparat do odtłuszczania np. „Emulsol RN-1” lub inny o nie gorszych własnościach;

- preparat antykorozyjny np. Cortanin F lub inny o nie gorszych własnościach;

- podkład antykorozyjny epoksydowy np. „PROTECT 365TIX” lub inny o nie gorszych własnościach;

- farba poliuretanowa zewnętrzna np. „NOVOPUR 1090” lub inna o nie gorszych własnościach;

- preparat owadobójczy i przeciwgrzybiczny np. Altax lub inny o nie gorszych własnościach;

- wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz, np. „Remmers HSL-30 Profi HK-Lasur” inna o nie gorszych własnościach;

- impregnat do drewna np. VIDARON impregnat powłokotwórczy do drewna, DREWNOCHRON pokost lniany lub inny o nie gorszych własnościach;

Malatura uzgodniona z WUOZ z uwzględnieniem źródeł historycznych.

Kolory: farb i wykładziny podłogowej uzgodnić z Zamawiającym na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę wzornika lub próbek.

Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzania nadzoru na każdym etapie prac, przez wskazaną przez Zamawiającego komisję.

Podana lista czynności opisująca zakres przedmiotu zamówienia nie wyczerpuje listy koniecznych prac. Mogą one ulec zmianie po dokonaniu rozbiórek i odkryciu niedostępnych elementów. Zmiany i zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą stanowiły podstawy zmiany ustalonego wynagrodzenia.

IV. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE:

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów 
i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp, dopuszcza stosowanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów.

Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. W opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza się jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp, należy do Wykonawcy.

V. ETAPY REALIZACJI

Zamawiający przewiduje etapowanie prac oraz odbiory częściowe zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji usługi.

VI. ODBIORY

Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

•  odbiory częściowe (robót zanikających),

•  odbiór końcowy.

Odbiorów taboru dokonuje Komisja składająca się z upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy.

1. ODBIORY CZĘŚCIOWE (robót zanikających)

  - Odbiór prac poszczególnych etapów nastąpi w zakładzie wykonującym przedmiot zamówienia.

  - Odbiór prac przez Zamawiającego odbędzie się w toku pracy Komisji.

  - Pozytywne zakwalifikowanie odbędzie się na podstawie przedstawienia Zamawiającemu:

- Wymaganej dokumentacji powykonawczej, z taką uwagą, że wartości parametrów i wyniki badań odpowiadają wartościom dopuszczalnym określonym w niniejszych wymaganiach, załączonej dokumentacji, wskazanych normach lub wartościom ustalonym 
z przedstawicielem Zamawiającego w toku naprawy.

- Protokołu wewnętrznej służby kontroli jakości Wykonawcy, że przedmiot zamówienia został wykonany z należytą starannością i wg. wytycznych zawartych w niniejszych wymaganiach.

- Wykazu zespołów, podzespołów i części zregenerowanych i naprawionych z podaniem ich ilości (jeśli dotyczy).

- Wykazu zespołów, podzespołów i części nowych z podaniem ich ilości (jeśli dotyczy).

- Protokołu zdawczego wymienionych zespołów, podzespołów i części (jeśli dotyczy).

  - Po przeprowadzonych oględzinach Komisja sporządza notatkę (protokół), w której określa spełnienie bądź niespełnienie w/w wymagań oraz ewentualnie dalsze postępowanie. 
W przypadku niespełnienia w/w warunków, usunięcie wad i usterek wagonu leży w gestii Wykonawcy. Po ich usunięciu należy powtórzyć odbiór.

- ODBIÓR KOŃCOWY

  - Odbiór wagonu nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Sekcja kolejki wąskotorowej - „Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa Ciuchcia Ponidzie”, ul. Dojazd 1, 28-300 Jędrzejów.

  - Wykonawca na własny koszt zapewnia transport, w tym załadunek i rozładunek.

  - Pozytywne zakwalifikowanie odbędzie się na podstawie przedstawienia Zamawiającemu:

- Wymaganej dokumentacji powykonawczej, z taką uwagą, że wartości parametrów i wyniki badań odpowiadają wartościom dopuszczalnym określonym w niniejszych wymaganiach, załączonej dokumentacji, wskazanych normach lub wartościom ustalonym 
z przedstawicielem Zamawiającego w toku naprawy.

- Uzupełnionych przez Wykonawcę kart przeglądowo-naprawczych oraz książek wymaganych przepisami o utrzymaniu pojazdów kolejowych.

- Wykazu zespołów, podzespołów i części zregenerowanych i naprawionych z podaniem ich ilości (jeśli dotyczy).

- Wykazu zespołów, podzespołów i części nowych z podaniem ich ilości (jeśli dotyczy).

- Protokołu zdawczego wymienionych zespołów, podzespołów i części (jeśli dotyczy).

- Kart gwarancyjnych, kart technicznych produktów.

  - W skład odbioru wchodzi jazda próbna, którą należy wykonać na infrastrukturze kolejowej Zamawiającego.

  - Odbiór wagonu przez Zamawiającego po jeździe próbnej odbędzie się w toku pracy komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego. Wagon zostanie pozytywnie zakwalifikowany, jeśli bieg będzie spokojny oraz podczas jazdy będą prawidłowo działały wszystkie układy.

  - Po przeprowadzonej jeździe próbnej komisja sporządza uwagę do protokołu określającą spełnienie bądź niespełnienie w/w wymagań oraz ewentualnie dalsze postępowanie. 
W przypadku niespełnienia w/w warunków, usunięcie wad i usterek leży w gestii Wykonawcy. Po ich usunięciu należy powtórzyć jazdę próbną.

  - Po odbyciu jazdy próbnej Komisja dokonuje odbioru technicznego wagonu.

  - Wszelkie dodatkowe koszty z tytułu konieczności powtórzenia jazdy próbnej oraz dokonania napraw w przypadku nieodebrania wagonu przez Komisję ponosi Wykonawca.

  - Przedstawiciel Zamawiającego spisuje z Wykonawcą protokół zdawczo-odbiorczy wagonu, zawierający m.in.:

- Nr inwentarzowy przekazywanego wagonu,

- Wykaz dokumentów przekazanych wraz z wagonem,

- Inne potrzebne w konkretnym przypadku informacje.

  - Odbioru końcowego dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy 
o dokonanie odbioru końcowego.

  - Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę.

  - Transport wagonu (w tym załadunek i rozładunek) po końcowym odbiorze następuje na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Sekcja kolejki wąskotorowej - „Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa Ciuchcia Ponidzie”, ul. Dojazd 1, 28-300 Jędrzejów.

VII. SPOSÓB PRZEKAZANIA WAGONU DO NAPRAWY

Wagon przekazany będzie na podstawie spisanego z Wykonawcą protokołu zdawczo - odbiorczego, 
w którym określony zostanie:

- Numer inwentarzowy,

- Wykaz dokumentów przekazywanych wraz z pojazdem,

- Inne potrzebne informacje.

Harmonogram przekazywania wagonu ustalony zostanie z Wykonawcą.

Wykonawca na własny koszt zapewnia transport, w tym załadunek i rozładunek do zakładu wykonującego przedmiot zamówienia.

Załączniki:

Zał. Nr.1.      Decyzja Wojewody Kieleckiego z dn. 23.09.1997r. L.dz. WO PSOZ Ki-5330/2451/97,

Informacja Urzędowa Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.

Zał. Nr 2.	Program Prac Konserwatorskich i Restauratorskich

Zał. Nr 3.     Dokumentacja Systemu Utrzymania (DSU) – wagon wąskotorowy kryty typu Kdx (S)

Zał. Nr 4.     Decyzja NR 3/B/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, ZATiRA.PT.5144.1.2024

Zał. Nr 5.     Protokół badań defektoskopowych wagonu agregat

Zał. Nr 6.	Rysunki techniczne (załącznik graficzny)